浙江万宇环境科技有限公司衢州市矿洞回填工业危险废物（飞灰和焚烧残渣）项目竣工环境保护验收公示

- 项目基本情况

项目名称：浙江万宇环境科技有限公司衢州市矿洞回填工业危险废物（飞灰和焚烧残渣）项目

建设单位：浙江万宇环境科技有限公司

建设地点：衢州市衢江区大洲镇大茶园矿区

建设内容：项目环评补充报告及批复工程规模为利用2016年已转入关闭封存阶段的衢州市衢江区大洲镇大茶园矿区原有公共巷道和地面附属设施安全处置工业危险废物，填埋处理总能力保持5万吨/年不变，对填埋种类及处理能力进行调整：新增HW02废物类别中“化学合成原料药生产过程中产生的废脱色过滤介质”、“化学药品制剂生产过程中的原料药提纯精制”、“再加工产生的蒸馏及反应残余物”，填埋处置能力共计2万吨/年；新增HW04废物类别中“其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物”，填埋处置能力0.5万吨/年；减少HW18废物类别中“生活垃圾焚烧飞灰、危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥（医疗废物焚烧处置产生的底渣除外）”填埋处置能力，由原报批项目5万吨/年调整为2.5万吨/年；并同步调整项目填埋处置、固化/稳定化、渗滤液收集、废气治理、废水治理等配套设施。现阶段地面配套设施均已建设完成，地下填埋场井巷工程填埋处理能力已达1万吨/年，其中填埋危险废物为HW18中的772-002-18生活垃圾焚烧飞灰和772-003-18工业危险废物焚烧残渣（医疗废物焚烧处置产生的底渣除外）0.5万t/a；HW02中的271-001-02化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物、271-003-02化学合成原料药生产过程中产生的废脱色过滤介质、272-001-02化学药品制剂生产过程中的原料药提纯精制、再加工产生的蒸馏及反应残余物0.4万t/a以及HW04中的263-008-04其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物中填埋类危险废物0.1万t/a。项目本阶段已建部分实际与环评补充报告及批复基本一致。本次申请阶段性验收。

环评编制单位：浙江大学、浙江绿创环境科技有限公司

验收监测单位：杭州天量检测科技有限公司

- 环保设施建设情况

1、废水

项目生产过程中产生的废水主要为生活污水、冲洗废水和废气治理废水。生活污水进入厂区生活污水处理系统处理达标后排入附近小丘源河；冲洗废水经单独设置的沉淀池沉淀处理后回用于地面冲洗及固化用水，不外排；废气处理废水经收集后直接委托衢州市清泰环境工程有限公司清运处置。

2、废气

项目生产过程中产生的废气主要为粉料贮存过程产生的粉尘、固化/稳定化车间废气、危废暂存间废气、填埋场废气、渗滤液收集池废气和填埋作业废气。粉料贮存区废气经贮仓顶部自带的布袋除尘器处理达标后无组织排放，并定期清扫沉降在其周围的粉尘；固化/稳定化车间废气经破碎间及混合包装区设置的布袋除尘器处理后高空排放，固化/稳定化车间内采用封闭式设备，对进料口、落料点等部位密闭，且对每级破碎的固化体进行喷雾增湿抑尘；危废暂存间废气经收集后通过“碱喷淋+水喷淋”处理达标后高空排放；填埋场废气及渗滤液收集池废气经导气管抽到地表安全处经碱液喷淋+水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附处理达标后经15m高排气筒排放；填埋作业废气通过采用密封车运输，对场内道路采取定时保洁，种植绿化隔离带等措施减少填埋作业废气的产生。

3、噪声

项目噪声源主要有运输车辆、填埋场作业及固化车间机械运行产生的噪声，采取以下措施减少设备噪声对周围环境的影响：企业选用低噪声设备，加强设备的日常维护保养，定期润滑传动设备，使其处于良好的工况，避免设备因不正常运转产生的高噪现象。加强对高噪声设备的隔声降噪措施，对各种泵类采取加装橡胶接头等振动阻尼器，水泵等基础设减振垫。合理布局并加强厂区绿化。采取限制超载、定期保养车辆、场区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。

4、固体废弃物

项目生产过程中产生的固废主要有渗滤液（柔性填埋场渗滤液、刚性填埋危废渗滤液）、分析化验室废水、收集到的粉尘、生活污水处理污泥、废包装物、破损布袋、废活性炭、废矿物油、冲洗废水处理污泥和生活垃圾。柔性填埋场渗滤液、刚性填埋场渗滤液、分析化验室废水、废包装物、破损布袋、废活性炭、废矿物油及冲洗废水处理污泥委托衢州市清泰环境工程有限公司清运处置；收集到的粉尘返回固化/稳定化车间；生活污水处理污泥暂未产生，后期委托专门的单位进行处置；生活垃圾委托专人负责清运至垃圾堆放点。

- 工程变动情况

项目性质、地点均未发生变化，生产工艺及环境保护措施较环评补充报告有一定的调整：（1）项目生产设备有一定变动，详见本项目阶段性竣工环境保护验收监测报告3.4章节，变化的设备对项目的产能及产排污情况无影响，不属于重大变动；（2）废水污染防治措施有部分变动：废气处理废水由经废水预处理池处理后委托衢州市清泰环境工程有限公司污水处理厂处理达标排放变为经收集后作为危险废物直接委托衢州市清泰环境工程有限公司清运处置；废气污染防治措施有部分变动：新增一套危废暂存间的废气处理设施，将危废暂存间收集的废气由无组织排放变为通过“碱喷淋+水喷淋”处理达标后高空排放，根据分析，废气处理废水处置方式的变动属污染防治措施优化，不属于重大变动；危废暂存间废气由无组织改为有组织不属于重大变动；（3）固体废物利用处置方式有部分变动：冲洗废水处理污泥由返回固化/稳定化车间变更为委托衢州市清泰环境工程有限公司清运处置；废气处理废水处理污泥原计划返回固化/稳定化车间，现因废气处理废水直接委托衢州市清泰环境工程有限公司清运处置，厂区内不产生废气处理废水处理污泥；生活垃圾由环卫部门清运变更为委托专人负责清运至垃圾堆放点；生活污水处理污泥暂未产生，后期委托专门的单位进行处置。

- 验收监测结果

2021年8月25日~2021年8月26日、2021年8月29日~2021年8月30日及2021年9月27日~2021年9月28日，杭州天量检测科技有限公司对项目进行了现场监测，根据监测结果及环境管理检查情况可知：

1、废水监测

根据监测结果，生活污水排放口两天监测的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷和悬浮物的排放浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准。

2、废气监测

根据监测结果，危废暂存车间废气处理设施出口及填埋场渗滤液收集池废气处理设施出口两个周期非甲烷总烃的排放浓度及排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求，硫化氢、氨及臭气浓度的排放浓度均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93））中的限值要求；固化/稳定化车间粉尘处理设施1出口及固化/稳定化车间粉尘处理设施2出口两个周期低浓度颗粒物排放浓度及排放速率均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值要求。

根据监测结果，厂界无组织排放的总悬浮颗粒物和非甲烷总烃排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相应标准限值要求，臭气浓度、氨和硫化氢排放浓度均能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准限值要求。厂区内危废暂存间门窗外无组织排放的非甲烷总烃能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内无组织排放限值要求。

3、噪声监测

根据监测结果，厂界及填埋区入口昼间和夜间噪声测得值均能达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

4、地下水

根据监测结果，本底井、排水井、污染扩散井1、污染扩散井2、污染监视井1及污染监视井2两天监测的各项地下水指标均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

5、土壤

根据监测结果，填埋场场界外对照点、渗滤液收集池下游、填埋场下游及固化/稳定化车间与危险废物暂存间之间的测点中铜、铅、镉、汞、砷、镍有检出，其余指标均未检出。检出的各项指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

6、污染物排放总量

本项目总量核算结果为：化学需氧量为0.037t/a，氨氮为0.000034t/a，颗粒物0.176t/a、VOCs1.216t/a。

达到环评批复中的化学需氧量0.113吨/年、氨氮0.0153吨/年、烟（粉）尘0.3152吨/年、VOCs2.238吨/年的总量控制要求。

- 验收结论

该项目于2021年10月22日召开了验收会，经检查，浙江万宇环境科技有限公司衢州市矿洞回填工业危险废物（飞灰和焚烧残渣）项目竣工环境保护手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”的要求，主要环保治理设施已基本按照环评及批复的要求落实，废水、废气、噪声能达标排放，固废均委托相应有处置能力的单位进行处置，验收资料基本齐全。浙江万宇环境科技有限公司衢州市矿洞回填工业危险废物（飞灰和焚烧残渣）项目基本具备竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

根据环保检查的要求，现将项目情况予以公示。您(单位)如对该建设工程有意见和建议，请于2021年10月29日至2021年11月26日期间反馈给我们。

验收监测报告全本详见附件。

联系人： 冯志高

联系电话：18905815296

公示时间：2021年10月29日---2021年11月26日